M e m o r i a l      D e s c r i t i v o

Obra: Passarela em concreto armado em ambos os lados do Pontilhão localizado na Rua Ivo R. da Silva, São Joaquim-SC

01 PASSARELAS

Trata-se de duas passarelas em concreto armado junto ao pontilhão localizado na Rua Ivo R. da Silva, cujo comprimento total é de 11,50m e largura de 1,85m, totalizando 2m com o meio fio existente.

Serão feitos 3 pilares para sustentação da viga e da laje em concreto armado, apoiado em sapatas de concreto armado, conforme projeto.

Estas sapatas deverão ser apoiadas em terreno firme, ou seja, deverá ser feito a escavação do terreno para a execução das sapatas.

O nível da obra finalizada, será 15cm acima da rua, ou seja, igual ao espelho dos meio fio existentes.

Deverá ser fixadas placas do tipo lajotas de concreto podotátil direcional/alerta junto a concretagem da laje.

Será instalado guarda corpo em tubo de aço galvanizado com 1 metro de altura e no mínimo três tubos horizontais, conforme norma de acessibilidade.

Ao final, a obra deverá ser entregue limpa e sem entulhos.

São Joaquim, 28 de abril de 2020.

Luciano Broering Alves

Engº Responsável – CREA 124887-3