# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASA DE MADEIRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASA DE MADEIRA COM 38,87m², VARIOS LOCAIS, SÃO JOAQUIM – SC.

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores gratuitamente e adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização, manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, serem selecionados e implantados após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estes deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

# INFRAESTRUTURA

Após o preparo do terreno que será feito pela Prefeitura, deverá ser feito o esquadro da obra localizando as sapatas. As quais serão abertas com escavação manual 40x40x30cm, com grelha de aço 5/16”, espaçados a cada 15cm, colocado sobre uma camada de pedra brita no fundo da escavação. Logo a seguir serão feitos os pilares que serão em tubo de concreto circular de diâmetro 20cm com 4 barras de aço 5/16” os quais serão preenchidos com concreto, a ferragem de 5/16” serve para fazer a respectiva amarração do barroteamento de madeira de lei de boa qualidade nas dimensões de 3x6” espaçadas as cada 60cm um do outro, madeira de eucalipto serrado. Na parte do banheiro será feito um baldrame em concreto na altura do nível do assoalho, na parte interna as vigas será feito um aterro com entulhos de obra ou outros materiais, que será apiloado. Feito isso será feito uma camada de pedra brita logo a seguir o contrapiso em concreto desempenado na espessura de 5cm. A obra deve ficar no mínimo a 30cm do nível central da rua.

# ALVENARIA

Todas as paredes internas e externas, serão de madeira beneficiada de eucalipto, isenta de nó, de boa qualidade, sendo encantilada e aplainada. Na parte do banheiro, as paredes serão de alvenaria com tijolo cerâmico de 9 furos assentados em argamassa, ficando bem alinhados, aprumados e nivelados.

# REVESTIMENTOS

Nas paredes de alvenaria será executado o chapisco, massa grossa, massa fina nas paredes internas do banheiro temos revestimento em azulejo cerâmico na altura até o teto, nas cores indicadas pela secretaria de habitação.

# ABERTURAS

Todas as janelas serão de madeira de lei de boa qualidade nas dimensões indicadas no projeto. As portas internas serão do tipo semi oca e as externas serão em madeira de lei maciça, conforme projeto. Em todas as aberturas temos seus respectivos acessórios, tais como: nas janelas borboletas tarjetas para trava, vidros planos lisos 4mm, assentados com massa de vidraceiro, as portas terão fechadura do tipo tambor, bem como suas respectivas dobradiças em aço.

# COBERTURA E PROTEÇÕES

Toda a cobertura terá sua estrutura em madeira de lei serrada do tipo duas aguas, sob telhas de fibrocimento 6mm, com suas cumeeiras e seus respectivos parafusos de fixação. As tesouras serão de madeira roliça de eucalipto, com espaçamento entre elas no máximo de 100cm cada. As testeiras serão de madeira beneficiada de 15cm. Se for necessário rufos ou calhas serão de aço galvanizado. Os beirais serão de 70cm conforme projeto.

# PAVIMENTAÇÃO

Toda a pavimentação da casa será em madeira de lei de eucalipto de boa qualidade, sem nó encantilada, aplainada e envernizada. No banheiro serão do tipo piso cerâmico padrão médio PEI-4 e rodapé cerâmico, com rejunte. Se a casa tiver varanda a mesma também deverá ser revestida com piso cerâmico. Nos casos que se fizer necessário a dar acesso à casa deverá ser feito degrau ou uma pequena rampa.

# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Toda a rede elétrica será dentro das normas de Celesc. Na parte do banheiro os eletrodutos serão embutidos nas paredes, bem como as caixas de tomadas e interruptores. Na parte das madeiras a fixação ficará sobre as paredes e revestida com canaletas de madeira.

Nos quartos e nas demais peças será seguido o projeto anexo. As luminárias serão do tipo LED, teremos um quadro de distribuição para 3 disjuntores. Na parte dos fundos da casa deve ter uma luminária. A empresa executora deverá fornecer o poste padrão de entrada da Celesc.

# INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Toda a rede hidráulica será em tubos de PVC rígido nas dimensões necessárias. A rede será alimentada por um reservatório elevado de 250 litros de polietileno que será instalado sobre as paredes do banheiro.

Toda a rede de esgoto deve ser em tubos de PVC rígidos nas bitolas necessárias que farão as ligações as caixas de inspeção, caixa de gordura, levando os dejetos até a fossa, filtro e sumidouro, que se não existir será construído ou na rede coletora de esgoto CASAN onde esta existir.

Se for necessária a execução da fossa, sumidouro e filtro, pode ser instados os de polietileno de 250 litros.

A rede de agua deve ser ligada à rede publica existente na rua, sendo necessário a implantação de cavalete padrão da CASAN.

Na parte do banheiro teremos vaso com caixa acoplada, assento, pia com coluna, torneira metálica, chuveiro elétrico, porta papel, porta toalha, porta sabonete, deve ter um registro metálico no banheiro para se fazer a manutenção do mesmo.

# FORRO

Toda a estrutura para colocação do forro será em madeira de lei de boa qualidade com espaçamento máximo de 50cm. O forro será do tipo PVC 10mm na cor branca, parafusado, contendo suas meia canas e emendas necessárias.

As testeiras serão em madeira  de 15cm, aplainadas, isentas de nó. Os beirais serão de 70cm, com forro de PVC.

# PINTURA

Todas as paredes de madeira internas e externas serão pintadas com tinta esmalte sobre fundo para madeira. Todas as aberturas serão pintadas também em tinta esmalte, em duas demãos.

Na parte de alvenaria será pintado com tinta acrílica sobre fundo selador. As tintas serão do tipo Premium de boa qualidade no mínimo duas demãos.

Toda tinta deverá ser de 1ª linha, premium.

As cores serão definidas pela Secretaria de Habitação.

Ao final, a obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos, com perfeito funcionamento de todos os itens, tais como: luz, agua, esgoto.

São Joaquim, 25 de maio de 2020.

_________________________________

Neri A. Chiodelli

Eng° Resp. - CREA-SC 5.854-9