# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS ARAUCÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS ARAUCÁRIA, BAIRRO CENTRO, SÃO JOAQUIM – SC.

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

CONSTRUÇÃO DA UBS ARAUCÁRIA

# INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

Deverá ser feita a locação da obra com gabarito de tábuas pontaletadas.

# INFRA E SUPRAESTRUTURA

Deverá ser feita a escavação manual de valas para a execução sapatas, sendo que o material onde será apoiado a estrutura deverá ser analisado pela fiscalização.

O nível da obra deverá ser superior ao nível da Rua.

As sapatas deverão possuir dimensões de 90x90x30cm, com grelha de aço CA-50 3/8” espaçadas a cada 10cm.

As vigas de baldrame deverão possuir seção transversal de 15x30cm e a armadura será 5 barras de aço CA-50 3/8” com estribos 5.0 mm² a cada 18cm.

Os pilares deverão possuir seção transversal de 15x30cm, e a armadura será 4 barras de aço CA-50 3/8” com estribos 5.0mm, conforme projeto estrutural.

As vigas de respaldo deverão possuir seção transversal de 12x20cm, e armadura será 4 barras de aço CA-50 5/16” e estribos 5.0mm a cada 15cm.

O concreto deverá ter um fck mínimo de 25Mpa.

Toda a obra será em laje pré moldada de concreto com lajotas cerâmicas, malha de aço 4,2mm 15x15cm, e capa de concreto média de 3cm.

Todas as vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com pintura asfáltica.

# PAREDES PAINÉIS E ESQUADRIAS

Será executada Alvenaria de tijolos 9f 11,5cm para a construção das salas.

As portas externas serão de madeira maciça regional nas dimensões de projeto, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

As portas interna serão de madeira semi oca regional nas dimensões de projeto, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

A porta de entrada será em vidro temperado 10,0mm, conforme projeto, completa.

As janelas serão de alumínio do tipo de correr, conforme projeto. As janelas dos banheiro serão em alumínio do tipo basculante.

Nas janelas serão colocados vidros transparentes de 4mm de espessura.

Em todas as portas e janelas será instalada grade em ferro barra chata, onde nas portas externas deverão possuir um sistema de abertura. Estas deverão ser pintadas.

# COBERTURAS E PROTEÇÕES

A estrutura de madeira para telhas de fibrocimento deverá ser de boa qualidade, ausente de nós, inclusive testeira em madeira de boa qualidade com 15cm de largura.

As telhas serão de fibrocimento espessura 6mm. Deverá conter cumeeira de fibrocimento 6,0mm e calha e/ou rufo em chapa de aço galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC.

# REVESTIMENTOS

Será executado Chapisco para Reboco e Reboco, interno e externo.

Na parte interna será colocado forro em drywall. Inclusive estrutura de fixação e acabamentos, este receberá pintura acrilica.

Nos beirais deverá conter forro de madeira de eucalipto, com sua estrutura e acabamentos.

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabão, gordura ou mofo. Para limpeza, utilizar solução e água com detergente, e esperar secagem.

Fundo selador para alvenaria e madeira.

Pintura acrílica duas demãos.

Na parte de madeira deverá ser pintado com tinta esmalte acetinado, duas demãos.

Nas paredes internas dos banheiros deverá conter revestimento cerâmico ate o teto.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria de educação.

Em todas as janelas, deverá conter peitoril em granito, assentado sobre argamassa.

# PAVIMENTAÇÃO

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria de educação.

Será colocado rodapé cerâmico 7cm.

# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Deverá conter uma entrada de energia elétrica, bifásica, completa, com poste padrão Celesc.

As luminárias serão do tipo paflon ou lâmpada/bocal em LED mínimo de 15W.

Deverá ser seguido à risca o projeto elétrico.

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Deverá conter um padrão de entrada de agua padrão CASAN, completo.

Deverá ser seguido o projeto hidrossanitário.

A ligação de esgoto será ligada à rede coletora.

Deverão ser instalados aparelhos sanitários padrão PNE nos banheiros específicos, e normais nos demais banheiros.

# PAVIMENTAÇÃO FRENTE DA OBRA

Em toda a testada do terreno, até a linha da obra, será aterrado, bem compactado, para ser executado paver.

Depois do material bem compactado, sobre este será aplicado pó de pedra e posteriormente assentando paver de concreto nas dimensões de 20x10x6cm.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Luciano Broering Alves

Engº. Resp. CREA 124887-3