# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: REFORMA CASA LAR SÃO JOAQUIM

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA LAR, RUA: PEDRO ALBINO, SANTA CRUZ, SÃO JOAQUIM – SC.

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

REFORMA CASA LAR

# INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

Deverão ser retirados os vasos, pias, chuveiros e a porta de madeira existente.

Deverá ser removido todo o revestimento cerâmico do chão e paredes, sem reaproveitamento.

# PAREDES PAINÉIS E ESQUADRIAS

Será colocado paredes de divisória com placas de gesso (drywall).

As portas serão para divisória drywall de 80x210cm, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

As portas serão de madeira maciça regional de 60x210cm, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

A janela será de alumínio do tipo de correr, quatro folhas sendo que duas serão móveis e duas fixas, completas e com todos os acessórios.

Nas janelas serão colocados vidros transparentes de 4 mm de espessura.

# COBERTURAS E PROTEÇÕES

A cobertura será com telhas de fibrocimento espessura 6 mm.

Deverá conter calha e rufo em chapa de aço galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC.

# REVESTIMENTOS

Será aplicada massa única para reboco onde foi retirado o azulejo e nas paredes com infiltração.

Deverá ser feita uma limpeza com jato de ar e água nas paredes externas.

Será aplicado massa acrílica nas aberturas e nas paredes trincadas.

Deverá ser revestido o banheiro com cerâmica na altura de 1,80 m, bem como nas paredes da cozinha e área de serviço.

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, aplicado em duas demãos, posterior a secagem a pintura será em tinta acrílica em toda a superfície, incluindo a primeira linha do telhado e aberturas. E pintura acetinada em madeira para portas e testeiras.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria de assistência social.

# PAVIMENTAÇÃO

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, incluindo rodapé, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. Será colocado piso em taco de madeira, fixado com cola base de PVA. A cor será definida pela secretaria de assistência social.

# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As luminárias serão do tipo calha.

Deverá ser instaladas tomadas e lâmpadas de led.

Deverá ser seguido à risca o projeto elétrico, sendo todos os cabos embutidos em eletro dutos, embutidos nas paredes, bem como a execução das tomadas, conforme determinações da CELESC.

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Toda a rede hidráulica deverá ser embutida nas paredes em tubulação de PVC nas seções necessárias, a rede será abastecida por um reservatório de 500 litros que será instalado sob o forro.

A tubulação do esgoto será feita em PVC conforme especificações do projeto, ligada à fossa séptica e filtro anaeróbio, e por fim a rede de esgoto existente na edificação.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Neri A Chiodelli

Engº. Resp. CREA 5854-9