# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: REFORMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ARISTIDES RIBEIRO DE MEDEIROS

OBJETO: REFORMA DE SALAS, AMPLIAÇÃO DA COZINHA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ARISTIDES RIBEIRO DE MEDEIROS, SÃO JOSÉ, SÃO JOAQUIM – SC.

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA

# RETIRADA E DEMOLIÇÕES

Deverão ser retiradas as paredes e portas existentes do depósito e banheiro da cozinha.

Será retirada toda a cerâmica existente das paredes da cozinha e deverá ser feito o realinhamento das paredes para a colocação de nova cerâmica.

O forro das salas 07, 08 e da cozinha deverá ser retirado.

Todas as calhas e beirais que estão danificados deverão ser retirados.

Retirar as louças do banheiro do refeitório e banheiro da cozinha.

Serão retiradas as portas do banheiro masculino e feminino da ala antiga da escola.

# CALÇADAS

Deverá ser feita a escavação manual em solo na parte inferior e exterior da escola, altura mínima de 10 cm.

Sobre o terreno compactado será lançada uma camada de brita corrida com 5,0 cm de espessura que compactado pôr vibração se constituirá no Lastro-dreno, que receberá o pó de pedra com espessura uniforme de 5,0 cm onde será feito o assentamento das lajotas. O coxim de pó de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocação é obrigatória nesse tipo de pavimento.

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensões (0,13x0,15x1,00x0,30)m, serão colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento, no mínimo receber imediatamente aterro compactado pelo lado do passeio, para execução posterior de contra piso de concreto simples e assentamento de ladrilhos hidráulico. O espelho do meio fio será de 15,0cm.

Piso tátil direcional:

Este piso será utilizado como linha-guia identificável, ou como guia de caminhamento nos passeios conforme projeto em anexo.

Pavimentação com Blocos Inter travados:

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a execução de revestimentos com blocos de concreto sobre colchão de pó de pedra.

Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às especificações da NBR 9781 e as seguintes características e requisitos de qualidade.

Os blocos deverão ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de um concreto homogêneo e compacto.

Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho.

Não serão aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricação.

Deverá ser empregada areia regular para o rejuntamento das peças

# PAREDES PAINÉIS E ESQUADRIAS

As portas serão de madeira maciça regional de 70x210cm, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

# COBERTURAS E PROTEÇÕES

Deverão ser trocadas todas as calhas com problema, aproximadamente 13,41 metros.

# REVESTIMENTOS

Deverá ser revestido o banheiro, sala dos professores, e cozinha com cerâmica na altura do teto. As paredes do ginásio serão revestidas na altura de 1,80m.

As paredes do exterior da ala antiga deverão ser revestidas com pastilhas cerâmicas na altura de 1,10m.

Será colocado forro de Pinus, na cozinha, sala 07, 08 e pátio coberto. Inclusive meia cana na parte interna e caixas laterais, devendo ser isento de nós e de boa qualidade.

A superfície a ser pintada deverá ser lavada em todo seu exterior, seus reparos corrigidos com massa acrílica. As paredes deverão estar firmes, coesas, limpas, sem poeira, a pintura será em tinta acrílica em toda a superfície, incluindo forro e aberturas.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria de educação.

Todas as janelas do pátio coberto terão telas de arame galvanizado, e as janelas da sala dos professores terão grades de ferro conforme planilha orçamentária.

# PAVIMENTAÇÃO

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria de educação.

O piso a ser colocado na rampa e escadas deverá ser antiderrapante, escolhido a cor pela secretaria de educação.

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Serão trocados os vasos e pia do banheiro do refeitório, e o banheiro masculino e feminino será colocado novas loucas no banheiro PNE, incluindo barra de apoio reta.

# ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO – CONSTRUÇÃO DA QUADRA

Será executado piso de concreto armado de espessura 10cm, sendo que deverá conter uma malha de aço moldado in loco, com aço CA-50 8,0mm, espaçados a cada 15cm. O piso deverá ser polido e cortado de forma a conter juntas de dilatação a cada 4m².

Toda a quadra deverá receber 3 demão em tinta acrílica para quadra poliesportiva.

Posteriormente deverá ser feito as marcações das faixas com tinta emborrachada para quadra poliesportiva, conforme a norma.

# SERVIÇOS DIVERSOS

Deverá conter um par de tabelas de basquete em compensado naval, completo.

Deverá conter um par de traves de futebol de salão, inclusive com rede de nylon, bem como estrutura para vôlei completa com rede.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Neri A Chiodelli

Engº. Resp. CREA 5854-9