# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: REFORMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL JARBAS AMARANTE FERREIRA

OBJETO: REFORMA DE BANHEIRO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL JARBAS AMARANTE FERREIRA, BOAVA, SÃO JOAQUIM – SC.

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

REFORMA DO BANHEIRO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

# RETIRADA E DEMOLIÇÕES

Deverão ser retiradas as paredes, portas, janelas do banheiro.

Será retirada toda a cerâmica existente das paredes e do chão do banheiro e deverá ser feito o realinhamento das paredes para a colocação de nova cerâmica.

Retirar as louças do banheiro.

# PAREDES PAINÉIS E ESQUADRIAS

Será executada Alvenaria de tijolos 9 furos 11,5cm para a construção das paredes do banheiro.

A porta será de madeira maciça regional de 60x210cm, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

A porta será de madeira maciça regional de 90x210cm, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

As janelas serão de alumínio do tipo de correr, quatro folhas sendo que duas serão móveis e duas fixas, completas e com todos os acessórios,.

# REVESTIMENTOS

Deverá ser revestido o banheiro com cerâmica na altura do teto.

A superfície a ser pintada deverá ser lavada em todo seu exterior, seus reparos corrigidos com massa acrílica. As paredes deverão estar firmes, coesas, limpas, sem poeira, a pintura será em tinta acrílica em toda a superfície, incluindo forro e aberturas.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria de educação.

# PAVIMENTAÇÃO

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria de educação.

# CALÇADAS

Deverá ser feita a escavação manual em solo na parte interior e exterior da escola, altura mínima de 10 cm.

Sobre o terreno compactado será lançada uma camada de brita corrida com 5,0 cm de espessura que compactado pôr vibração se constituirá no Lastro-dreno, que receberá o pó de pedra com espessura uniforme de 5,0 cm onde será feito o assentamento das lajotas. O coxim de pó de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocação é obrigatória nesse tipo de pavimento.

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensões (0,13x0,15x1,00x0,30)m, serão colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento, no mínimo receber imediatamente aterro compactado pelo lado do passeio, para execução posterior de contra piso de concreto simples e assentamento de ladrilhos hidráulico. As vigas de travamento deverão ser de concreto com espessura 10x20cm.

Piso tátil direcional:

Pavimentação com Blocos Intertravados:

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a execução de revestimentos com blocos de concreto sobre colchão de pó de pedra.

Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às especificações da NBR 9781 e as seguintes características e requisitos de qualidade.

Os blocos deverão ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de um concreto homogêneo e compacto.

Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho.

Não serão aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricação.

Deverá ser empregada areia regular para o rejuntamento das peças

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Serão trocados todas as louças do banheiro e deverão ser colocadas as barras de apoio articulada e reta do banheiro PNE.

Deverá ser refeita a nova tubulação hidráulica do banheiro novo com tubo de 100mm.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Neri A Chiodelli

Engº. Resp. CREA 5854-9