# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOAQUIM – SC

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob-responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE

# INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

A empresa contemplada deverá desenvolver e apresentar junto ao setor de planejamento, para aprovação e liberação da construção, o projeto estrutural completo juntamente com Art. (Anotação de responsabilidade técnica) do responsável técnico de toda a ampliação incluso rampas de acessibilidade e passarelas metálicas de acesso.

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

Deverá ser feita a locação da obra com gabarito de tábuas pontaletadas.

# INFRAESTRUTURA

Deverá ser feita a escavação manual em solo de 1ª categoria, para as sapatas com dimensões estabelecidas no projeto estrutural.

Toda a infraestrutura deverá ser executada seguindo as dimensões e características de Fck, exatamente como está explícito em projeto estrutural.

Após a execução das vigas de baldrame deverá ser feito a impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfálticas com duas demãos de pintura.

O reaterro manual deverá ser feito com compactação mecânica em todas as partes necessárias.

# SUPERESTRUTURA

Desempenhar laje pré-moldada, pilares, vigas intermediárias, vigas de respaldo, escada. Tudo conforme projeto estrutural.

Será feito piso de regularização em argamassa 1:4 (cimento e areia).

A escada feita em concreto armado deverá conter guarda-corpo de aço galvanizado com H= 1,10M instalado e bem fixado.

# RAMPA ACESSIBILIDADE

Executar rampa de acessibilidade em concreto armado seguindo o dimensionamento estrutural, e dimensões descritas em projeto, contendo guarda-corpo instalado e bem fixado.

# PAREDES E ESQUADRIAS

Será executada alvenaria de tijolos 9 furos 11,5cm para a construção das paredes. Seguir estritamente o que esta exposta em projeto inclusive as platibandas.

As divisórias internas deverão ser feitas com placas de gesso acartonado (drywal) para uso interno, devendo ser bem executado e acompanhando projeto.

Para as áreas molhadas deverão ser utilizado às placas de gesso acartonado (VERDE) próprio para esta finalidade.

Executar fechamento de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm nas paredes que compõe o fechamento da garagem e onde poderá vir a ter contado com o solo. Na escavação do solo nesta área deverá escavar com folga fazendo com que o solo fique em forma de rampa, evitando empuxo nas paredes de bloco.

As divisórias dos sanitários deverão ser executadas em granito polido cinza tendo espessura mínima de 3cm, e altura de 2,10m. Com portas feitas de vidro jateado, completas tudo em perfeitas condições de uso e bem fixado.

Sob a alvenaria será executada a viga de respaldo armada, dimensionada conforme projeto estrutural.

As portas serão de madeira maciça regional, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

As janelas serão de alumínio seguindo projeto. Completas e com todos os acessórios, com vidro liso incolor.

Atenção para a janela de fachada (pele de vidro) que deverá ser feita a instalação de vidro laminado, com espessura de 12 mm sendo (4+4+4mm) encaixado em perfil U bem fixado e sem infiltrações.

# COBERTURAS

A cobertura será em madeira do tipo tábuas de eucalipto “SECO” nas dimensões do projeto. As telhas serão de fibrocimento espessura 6 mm

Deverá conter cumeeira de fibrocimento 6,0mm, calha e rufo em chapa de aço galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC.

A estrutura de madeira para telhas de fibrocimento deverá ser de boa qualidade, ausente de nós.

# REVESTIMENTOS

Será executado chapisco para reboco, e reboco em massa única, interno e externo em todas as paredes inclusive platibandas.

Na parte interna de toda a platibanda deverá ser feita a impermeabilização de superfície com argamassa polimérica aplicada corretamente conforme instrução do fabricante.

Bem como assentamento de azulejos cerâmicos até o teto (banheiro e parede úmida da copa).

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, será passada um fundo selador, aplicado em uma demão, posterior a secagem a pintura será em tinta acrílica na alvenaria e esmalte acetinado na madeira aplicado em duas demãos, incluindo aberturas.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria de planejamento.

Será executado o forro de gesso em drywall para ambientes comerciais com estrutura de fixação bem alinhado e nivelado.

O acabamento de fachada demonstrado no projeto deverá ser feito com revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm bem alinhadas e aprumadas. A cor deve ser definida pela secretaria de planejamento.

# PAVIMENTAÇÃO

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, incluindo rodapé, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria de planejamento.

# PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NO PÁTIO

Executar pavimentação de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 20x10cm, espessura de 6cm. Bem assentado e compactado com plataforma vibratória.

Será executado calçadas de passeio com espessura de 6cm nos locais faltantes de pavimentação incluindo abaixo das escadas indicado em projeto.

A rampa de acesso e o piso da garagem terá de ser feito em concreto usinado com espessura de no mínimo 8cm, armado com tela de malha 10x10cm.

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Serão instalados vasos sanitários com caixa acoplada, e lavatórios instalados em cuba de embutir oval louça branca com bancada de granito nos banheiros masculino, feminino e fraldários.

Será instalado vaso sanitário PCD e lavatório suspenso nos banheiros PNE. Bem como barras de apoio conforme projeto.

Deve ser instalado espelho cristal, com espessura de no mínimo 4mm, com fixação e montagem de boa qualidade.

Deverá ser instalado registro de pressão em cada banheiro.

Será feita a instalação de Caixa d´agua 1500L.

Será feita a instalação de caixa de inspeção, caixa de gordura instalada com todos os acessórios.

# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Deverá ser instaladas lâmpadas de LED com plafon, completa.

Serão instaladas tomadas e interruptores. Deve ser seguido à risca o projeto elétrico, sendo todos os cabos embutidos em eletro dutos, embutidos nas paredes, bem como a execução das tomadas e dos disjuntores, conforme determinações da CELESC.

# PASSARELA METÁLICA

Deverá ser fornecida e instalada respeitando a dimensões explicita em projeto (planta baixa), e executar conforme especificação do projeto estrutural.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

_______________________

Diego Mesquita Ribeiro

Engº. Resp. CREA 172393-2