# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOAQUIM – SC

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob-responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

# INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

A empresa contemplada deverá desenvolver e apresentar junto ao setor de planejamento, para aprovação e liberação da construção, o projeto estrutural completo juntamente com Art. (Anotação de responsabilidade técnica) do responsável técnico de toda a ampliação incluso rampas de acessibilidade e passarelas metálicas de acesso.

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

Deverá ser feita a locação da obra com gabarito de tábuas pontaletadas.

# INFRAESTRUTURA

Deverá ser feita a escavação manual em solo de 1ª categoria, para as sapatas com dimensões estabelecidas no projeto estrutural.

Toda a infraestrutura deverá ser executada seguindo as dimensões e características de Fck, exatamente como está explícito em projeto estrutural.

Após a execução das vigas de baldrame deverá ser feito a impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfálticas com duas demãos de pintura.

O reaterro manual deverá ser feito com compactação mecânica em todas as partes necessárias.

# SUPERESTRUTURA

Desempenhar laje pré-moldada, pilares, vigas intermediárias, vigas de respaldo, escada. Tudo conforme projeto estrutural.

Será feito piso de regularização em argamassa 1:4 (cimento e areia).

A escada feita em concreto armado deverá conter guarda-corpo de aço galvanizado com H= 1,10M instalado e bem fixado.

# RAMPA ACESSIBILIDADE

Executar rampa de acessibilidade em concreto armado seguindo o dimensionamento estrutural, e dimensões descritas em projeto, contendo guarda-corpo instalado e bem fixado.

# PAREDES E ESQUADRIAS

Será executada alvenaria de tijolos 9 furos 11,5cm para a construção das paredes. Seguir estritamente o que esta exposta em projeto inclusive as platibandas.

As divisórias dos sanitários deverão ser executadas em granito polido cinza tendo espessura mínima de 3cm, e altura de 2,10m. Com portas feitas de vidro jateado, completas tudo em perfeitas condições de uso e bem fixado.

Sob a alvenaria será executada a viga de respaldo armada, dimensionada conforme projeto estrutural.

As portas serão de madeira maciça regional, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

As janelas serão de alumínio seguindo projeto. Completas e com todos os acessórios, com vidro liso incolor.

# COBERTURAS

A cobertura será em madeira do tipo tábuas de eucalipto “SECO” nas dimensões do projeto. As telhas serão de fibrocimento espessura 6 mm

Deverá conter cumeeira de fibrocimento 6,0mm, calha e rufo em chapa de aço galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC.

A estrutura de madeira para telhas de fibrocimento deverá ser de boa qualidade, ausente de nós.

# REVESTIMENTOS

Será executado chapisco para reboco, e reboco em massa única, interno e externo em todas as paredes inclusive platibandas.

Na parte interna de toda a platibanda deverá ser feita a impermeabilização de superfície com argamassa polimérica aplicada corretamente conforme instrução do fabricante.

Bem como assentamento de azulejos cerâmicos até o teto (banheiro e parede úmida da copa).

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, será passada um fundo selador, aplicado em uma demão, posterior a secagem a pintura será em tinta acrílica na alvenaria e esmalte acetinado na madeira aplicado em duas demãos, incluindo aberturas.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria de planejamento.

Será executado o forro de gesso em drywall para ambientes comerciais com estrutura de fixação bem alinhado e nivelado.

O acabamento de fachada demonstrado no projeto deverá ser feito com revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm bem alinhadas e aprumadas. A cor deve ser definida pela secretaria de planejamento.

# PAVIMENTAÇÃO

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, incluindo rodapé, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria de planejamento.

# PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NO PÁTIO

Executar pavimentação de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 20x10cm, espessura de 6cm. Bem assentado e compactado com plataforma vibratória.

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Serão instalados vasos sanitários com caixa acoplada, e lavatórios instalados em cuba de embutir oval louça branca com bancada de granito nos banheiros masculino, feminino e fraldários.

Será instalado vaso sanitário PCD e lavatório suspenso nos banheiros PNE. Bem como barras de apoio conforme projeto.

Deve ser instalado espelho cristal, com espessura de no mínimo 4mm, com fixação e montagem de boa qualidade.

Deverá ser instalado registro de pressão em cada banheiro.

Será feita a instalação de Caixa d´agua 1500L.

Será feita a instalação de caixa de inspeção, caixa de gordura instalada com todos os acessórios.

# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Deverá ser instaladas lâmpadas de LED com plafon, completa.

Serão instaladas tomadas e interruptores. Deve ser seguido à risca o projeto elétrico, sendo todos os cabos embutidos em eletro dutos, embutidos nas paredes, bem como a execução das tomadas e dos disjuntores, conforme determinações da CELESC.

# ELEVADOR

Deverá ser realizada a Instalação de um elevador comercial com destinação para passageiros conforme NBR NM 207, para três paradas com capacidade para oito passageiros/600kg.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

_______________________

Diego Mesquita Ribeiro

Engº. Resp. CREA 172393-2