# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

SÃO JOAQUIM – SC

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

AMPLIAÇÃO

# INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

Deverá ser feita a locação da obra com gabarito de tábuas pontaletadas.

# REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

Deverão ser removidas as telhas, e toda a trama, inclusive tesouras, de madeira da cobertura.

Terá de serem retiradas todas as janelas e portas.

Precisará ser feita demolições na alvenaria conforme indicada em projeto arquitetônico, podendo ser reutilizadas para aterro na própria construção desde que não prejudique a total compactação do material, atendendo a rigidez necessária para a execução do contra piso das calçadas.

# INFRA E SUPRAESTRUTURA

Deverá ser feita a escavação manual e/ou mecanizada em solo de 1ª categoria, para as sapatas que terão dimensões de 80x80x30cm com grelha de aço CA-50 3/8” espaçadas a cada 10 cm.

Após a execução das sapatas será feito o colarinho com dimensões indicadas em projeto de locação de estrutura. Após, deverá ser feito reaterro manual apiloado.

As vigas de baldrame deverão possuir seção transversal de 15x40cm e a armadura com 4 barras de aço CA-50 3/8’’ com estribos 5.0 mm² a cada 15 cm.

O concreto deverá ter um Fck mínimo de 25Mpa.

Após a execução das vigas de baldrame deverá ser feito a impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfálticas com duas demãos de pintura.

Deverá ser feita a laje pré-moldada, para piso, com enchimento em cerâmica, utilizando vigota treliçada, com capa de concreto de 4cm.

O concreto deverá ter um Fck mínimo de 25Mpa.

Na parte da superestrutura será feito vigas de respaldo em concreto armado com seção de 15x20cm, e 4 barras de aço CA-50 3/8’’.

Posteriormente a alvenaria, será feito uma viga cinta com dimensões de seção transversal de (15x20cm), para travamento dos oitões e parede acima do nível do pé direito (3,5m).

# PAREDES E ESQUADRIAS

Será executada alvenaria de tijolos 9 furos 11,5cm para a construção das paredes seguindo estritamente o que esta exposto em projeto, inclusive alvenaria de blocos para  fechamento feito abaixo da viga baldrame. E assentamento de blocos cerâmicos (COBOGÓ).

Todas as aberturas deverão conter vergas e contravergas com dimensões de (15x15cm), e transpasse mínimo de 20cm para cada lado da abertura.

Sob a alvenaria será executada a viga de respaldo armada 15x20cm com 4 barras de aço CA-50 3/8’’.

Nas portas de acesso, conforme projeto, deverão ser feitas de vidro temperado com espessura de mínimo 10mm. Na porta dos fundos deverá ser colocado gradil de ferro com fornecimento e instalação.

Será fornecido e instalado, gradil de alumínio no muro.

As portas serão de madeira maciça regional, completas, com todas as ferragens e materiais necessários.

As janelas serão de alumínio seguindo projeto. Completas e com todos os acessórios, com vidro liso incolor.  Nas janelas serão colocados vidros transparentes de 6 mm de espessura.

# COBERTURA

A trama de cobertura será em madeira do tipo tábuas de eucalipto “SECO” nas dimensões do projeto. As telhas serão de fibrocimento com espessura  de 6 mm. Deverá conter cumeeira de fibrocimento 6,0mm, calha e rufo em chapa de aço galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC.

A estrutura de madeira para telhas de fibrocimento deverá ser de boa qualidade, ausente de nós.

# REVESTIMENTOS

Será executado chapisco para reboco. E reboco em massa única, interno e externo em todas as paredes.

Bem como assentamento de azulejos cerâmicos até o teto (banheiros e paredes úmidas).

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, será passada um fundo selador, aplicado em uma demão, posterior a secagem, a pintura será em tinta acrílica na alvenaria e esmalte acetinado na madeira aplicado em duas demãos, incluindo aberturas.

As cores das tintas serão definidas pelo setor da secretaria da educação.

Será colocado forro de Eucalipto, inclusive meia cana, na parte interna e caixas laterais devendo ser isento de nós e de boa qualidade.

# PAVIMENTAÇÃO

Será executado contrapiso de regularização em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico de no mínimo *5 cm* de espessura.

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, incluindo rodapé, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria da educação.

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Serão instalados vasos sanitários PCD e lavatório suspenso nos banheiros PNE. Bem como barras de apoio conforme projeto.

Fornecer e instalar cuba de embutir retangular de inox com bancada em granito cinza polido para pia inclusive saia de 20cm.

Deverá ser instalado registro de pressão em cada banheiro.

E feita a instalação de Caixa d´agua 1000L.

Será instalado caixa de gordura e de passagem devidamente como está em projeto, interligado respeitando seus respectivos diâmetros.

Fazer a ligação da rede de esgoto conforme projeto, respeitando as normas e exigências da fiscalização da vigilância sanitária.

# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Deverá ser instaladas lâmpadas de led tipo bulbo com plafon, seguindo o exposto projeto elétrico.

Serão instaladas tomadas e interruptores. Deve ser seguido à risca o projeto elétrico, sendo todos os cabos embutidos em eletro dutos, embutidos nas paredes, bem como a execução das tomadas e dos disjuntores, conforme determinações da CELESC.

# ATERRO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS

Deverá ser aterrado todo o espaço que sobrar do terreno alinhando o nível conforme projeto, com material de boa qualidade e compactação adequada.

Para execução das calçadas, será feito lastro com material granular (brita nº 1). E contrapiso em argamassa com traço 1:4 (cimento e areia), com espessura mínima de 5cm, bem feita e desempenada.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverá ser realizado o conserto do beiral da edificação existente, prédio do museu, juntamente com a substituição das testeiras danificadas e a troca de telhas quebradas. Ficando devidamente adequado para utilização e um ótimo acabamento.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

_______________________

Ismael Silva Pereira

Engº. Resp. CREA 178954-1